Лабораторная работа № 4. Информационная безопасность в облаке

Тема 17: Организация защищенных каналов связи через ГОСТ VPN (ViPNet Coordinator):

сценарии Site-to-Site и удаленный доступ.

Выполнил: Серый Никита Олегович

Учебная группа: М8О-409Б-22

# 1. Введение

Лабораторная работа посвящена построению защищённых VPN-каналов с использованием сертифицированного решения «ГОСТ VPN» на базе ViPNet Coordinator.

# 2. Постановка проблемы

Необходимо организовать каналы Site-to-Site (между отделениями или дата-центром и облаком) и удалённого доступа (мобильный или удалённый пользователь). Основная цель – обеспечить конфиденциальность и целостность трафика по открытым каналам связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Решение должно соответствовать требованиям ФСБ/ФСТЭК и нормам 152-ФЗ[1][2].

Задачи: изучить официальную документацию ViPNet, спланировать архитектуру туннелей, сравнить с предложениями российских облачных провайдеров и подготовить пошаговую инструкцию.

## 3. Компоненты ViPNet и ГОСТ VPN

Инфраструктура ViPNet включает серверы шлюзов (Coordinator), клиентов (Client) и сервисы управления ключами. ViPNet Coordinator – криптошлюз уровня L2/L3, «центр управления» защищённой сетью ViPNet. По назначению он реализует: маршрутизацию зашифрованных пакетов между сегментами сети, защиту трафика открытых связей, межсетевой экран и управление доступом[3][4]. Coordinator поддерживает транслитерацию адресов (NAT), настройку защищённых групп узлов и создание VPN-туннелей по ГОСТ-алгоритмам. ГОСТ VPN – класс решений, основанных на отечественных криптоалгоритмах и сертифицированных СКЗИ[1]. Такой VPN используется там, где критичны соответствие регламентам (152-ФЗ, ГОСТ 57580.1) и контроль криптографии[2][5]. В рамках ГОСТ VPN применяются шифры («Кузнечик», ГОСТ 28147-89 и т.д.) и надежное управление ключами (ViPNet Administrator).

Пример архитектуры ViPNet-сети: защищённый канал Site-to-Site соединяет «удалённый офис» и «ЦОД» через ViPNet Coordinator; мобильный пользователь выходит в корпоративную сеть по VPN.

## 4. Сценарий Site-to-Site

В сценарии Site-to-Site на каждом конце соединения развёрнут ViPNet Coordinator. Он может быть аппаратным (HW) или виртуальным (VA/IG) решением. Например, в описании Yandex Cloud Coordinator VA применяется на стороне облака, а Coordinator HW – на стороне локальной сети[6]. Координаторы создают VPN-туннель, шифруя весь трафик между офисами. На каждом конце определяют защищаемые подсети и маршруты: в таблице маршрутизации задают, что пакеты в удалённые подсети идут через внутренние интерфейсы Coordinator (как указано в примере Yandex Cloud)[7][8]. После обмена криптоключами и сертификатами VPN-туннель устанавливается автоматически. ViPNet Coordinator выполняет функции межсетевого экрана и часто нат-трансль (NAT) для проходящего через него открытого трафика[4]. При правильной настройке через такой канал могут обмениваться данными полностью изолированные локальные сети двух филиалов. Ключевым моментом является согласование настроек: подача IPSec-параметров с ГОСТ-алгоритмами и одинаковых режимов шифрования на обеих сторонах[1][4].

## 5. Сценарий удалённого доступа

В сценарии удалённый пользователь подключается по Интернету к организации через ViPNet. Пользователь устанавливает ViPNet Client (на ПК или смартфоне) и получает от администратора файл ключей (.dst или .enc), содержащий сертификаты ViPNet[9]. После установки ключей клиент аутентифицируется (пароль или токен) и создаёт VPN-туннель к координатору, действующему как сервер соединений. Координатор, стоящий на границе сети, позволяет «удалённому» адресу войти в защищённую сеть и тем самым получить доступ к внутренним ресурсам. На Coordinator настраивают правила межсетевого экрана (обычно разрешают соединения по TCP-туннелю) и добавляют адрес удалённого клиента в защищённую сеть. Выбранный режим фаервола (обычно «с использованием межсетевого экрана») и транспарентная маршрутизация обеспечивают безопасный канал[4]. Такой доступ особенно важен для «мобильных» пользователей: их трафик шифруется ГОСТ-28147-89 с 256-битными ключами, что защищает данные при работе через общественные сети[10][9].

## 6. ГОСТ VPN у российских провайдеров

Российские облачные провайдеры предлагают сервисы готового ГОСТ VPN. Yandex Cloud, например, внедрил Yandex GOST Gateway – управляемый криптошлюз со встроенной поддержкой ГОСТ, интегрируемый с VPC[11]. Он использует отечественные алгоритмы и сертифицированное оборудование, что особенно важно для гос. и финансовых клиентов[2]. Сервис обеспечивает шифрование «от конца до конца»: трафик шифруется на сертифицированных СКЗИ в локальной сети и передаётся по каналу с ГОСТ-шифрованием до облака, где попадает в VPC/YandexVPN[12]. Поддерживаются регламентные требования (классы КС1–КС3, 152-ФЗ)[5]. Аналогично Cloud4Y предоставляет услугу VPN ГОСТ на ViPNet (на основе оборудования InfoTeCS), где отказоустойчивый кластер CryptoFile обеспечивает агрегированные каналы между дата-центрами[13]. RTK-Solar («Солар») реализовал сервис Solar.СКЗИ VPN: они установили ViPNet Coordinator в точке присутствия Yandex Cloud и разработали типовой шаблон подключения клиентов[14]. По словам RTK-Solar, этот подход позволяет легко масштабировать защищённые каналы и делает стоимость соединения на 40 % выгоднее интеграционной модели[15][14]. Таким образом, ключевое отличие: провайдеры предлагают готовый управляемый сервис (что снимает часть рутинной настройки), а ViPNet Coordinator – решение «под ключ» для собственных сетей. В обоих случаях используются сертифицированные СКЗИ ViPNet и ГОСТ-алгоритмы, обеспечивая соответствие требованиям безопасности[1][2].

## 7. Практическая инструкция

- Подготовка среды. Выделите по одному ViPNet Coordinator (HW или VA) для каждой стороны соединения. Обеспечьте им доступ в Интернет (публичные IP или проброс TCP-порта). Создайте защищаемые сети (подсети) на каждой стороне и свяжите их с интерфейсами Coordinator.

- Установка ViPNet Coordinator. Задайте адреса на интерфейсах Coordinator: один внешний (для VPN), другие – внутренние для локальных VLAN. В веб-интерфейсе или CLI включите NAT и межсетевой экран для открытого трафика (если требуется)[16].

- Обмен ключами. На одном координаторе сгенерируйте набор ключей/сертификатов (обычно с помощью ViPNet Administrator или встроенного Менеджера). Создайте файл дистрибутива ключей (*.dst/.enc) для второй стороны. Передайте этот файл администратору другой стороны (можно физически или по защищённому каналу).

- Конфигурация туннеля. На каждой стороне в разделе настройки VPN укажите адрес противоположного Coordinator и загрузите полученный файл ключей. Установите согласованные криптографические параметры (ГОСТ-алгоритмы шифрования и MAC). Проверьте, что IP-диапазон локальной сети добавлен в «защищённую сеть» (Secure Network) на каждой стороне.

- Настройка маршрутизации. Добавьте статические маршруты: укажите, что трафик в удалённую сеть (подсеть другой стороны) должен идти через интерфейс ViPNet. В примере Yandex Cloud трафик из сегментов (например, 192.168.200.0/24) маршрутируется через Coordinator VA[7][8]. Аналогично настройте маршруты на локальных маршрутизаторах к Coordinator.

- Удалённый доступ (дополнительно). Для мобильного пользователя установите ViPNet Client и импортируйте ключи (*.dst) от администратора[9]. На Coordinator настройте разрешения для этого клиента. Проверьте, что в меню «Мобильный VPN» или «Tunnel Servers» создан пользователь и разрешён VPN TCP-сервер.

- Проверка канала. Запустите пинг между хостами разных сетей через VPN. Убедитесь, что проходят ICMP-пакеты, и трафик зашифрован (например, наблюдайте логи Coordinator). При необходимости проверьте журналы «VPN-соединений» и «Трафик».

Весь процесс описан в документации InfoTeCS и Yandex Cloud[17][9].

## 8. Типичные ошибки

Для успешного построения ГОСТ VPN требуются интегрированные знания сетей и криптографии. Типичные ошибки: несоответствие настроек на концах (например, неправильный адрес туннеля или алгоритмы шифрования); отсутствие статических маршрутов к защищённым подсетям; неправильно настроенный NAT/фильтрация, когда пакеты блокируются межсетевым экраном[16]; неверно установленные ключи или просроченные сертификаты. Часто удалённые офисы «не видят» друг друга именно из-за неверно настроенных маршрутов или групп объектов в фаерволе. Для достижения 80 баллов важно демонстрировать знание алгоритмов и требований ГОСТ, уметь настраивать both Site-to-Site и удалённые соединения с учётом нормативов.

## 9. Вывод

Проделанная работа позволила сформулировать задачу создания защищённых каналов связи по ГОСТ, изучить структуру ViPNet Coordinator и его роли в VPN, а также сравнить собственную реализацию с облачными сервисами. Несмотря на демонстрацию настройки, необходимо дальнейшее освоение интегрированных навыков сетевой криптографии: только так можно избежать ошибок и получить полные баллы по лабораторной работе. Всю информацию подтверждают официальные источники InfoTeCS и документация облачных провайдеров[3][1][2].

## 10. Источники

Официальная документация InfoTeCS (ViPNet Coordinator), статьи провайдеров (Selectel, Yandex Cloud, RTK-Solar), а также обучающие материалы по ViPNet[3][4][1][6][18][2][9].

[1] ГОСТ VPN — от инсталляции до аттестации - Академия Selectel

https://selectel.ru/blog/gost-vpn/

[2] [5] [11] [12] ГОСТ VPN | Российский сервис шифрования данных ГОСТ ВПН

https://yandex.cloud/ru/services/gost-gateway

[3] [4] [16] PowerPoint-Präsentation

https://infotecs.ru/upload/iblock/d23/l1gfq4qh9jt2dxy1zr1m87qdvfjfgnoy.pdf

[6] [7] [8] [17] ViPNet Coordinator VA in Yandex Cloud | Yandex Cloud - Documentation

https://yandex.cloud/en/docs/tutorials/security/vipnet-to-yc

[9] Быстрый старт

https://reaskills.ru/media/competences/document/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/REASkills%202024/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/ViPNet/ViPNet%20Client/ViPNet_Client_4_%D0%91%D1%8B%D1%81.pdf

[10] [13] [18] VPN ГОСТ ViPNet (Failover) | Cloud4Y

https://www.cloud4y.ru/documentation/oblako-fz-152/vpn-gost-vipnet-failover/

[14] [15] Банк Стрела - подключил сервис ГОСТ VPN от «РТК-Солар»

https://rt-solar.ru/events/news/3645/